NAZWA INWESTYCJI	  :     	„Dostosowanie wyjść ewakuacyjnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gliniku do wymagań p. poż.”

ADRES INWESTYCJI	  :     	Glinik 75, 39-106 Łączki Kucharskie

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Platforma ewakuacyjna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 d.3 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 1,276 |  |  |
| 44 d.3 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu - stopa o wym. 0,3x0,3x1,1 m, 10 szt, - stopa o wym. 0,2x1,3x1,1 m, 1 szt, | m3 | 1,276 |  |  |
| 45 d.3 | KNR 2-23 0310-03 | Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia | szt. | 12,000 |  |  |
| 46 d.3 | KNNR 7 0208-07 | Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg - rama z rury kwadratowej 80x80x4 mm, Profil gorącowalcowany, zamknięty 50x50x4 mm | t | 0,312 |  |  |
| 47 d.3 | KNNR 7 0206-04 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg - rama z rury kwadratowej 50x50x4 mm, | t | 0,312 |  |  |
| 48 d.3 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe – balustrada ze stali nierdzewnej (chromoniklowa) | m | 18,832 |  |  |
| 49 d.3 | KNNR 7 0202-05 | Pokrycia pomostów płytami ażurowymi - pomost: 1,20*10,20=12,24 m2, - stopnice: 1,20*0,35*7=2,94 m2, - dojście do budynku: 0,20*2,00*2=0,80 m2, - razem: 12,24+1,94+0,80=15,98 m2, Krata stalowa, pomostowa, typu "Wema", ocynkowana, oczko 34x38 mm, płaskowniki nośne 40x2 mm, ok. 25,0 kg/m2 | t | 0,400 |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |